B – Souhrnná technická zpráva

b.1	popis území stavby

  - základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení a hydrotechnického posouzení stávajícího stavu díla,

Smyslem projekčního záměru je odkanalizování stávajícího rodinného domu (RD) na p.č. xxxx k.ú. xxxx. Je navržena sestava DČOV (U6 + U2 + STMH15) a vsakování přečištěných odpadních vod přes vsakovací objekt do vod podzemních v souladu s platnou legislativou a HDG posudkem. Přes dotčené pozemky v místě instalace stavebních objektů prochází následující stávající inženýrské sítě: xxxx, xxxxx. Všechny dotčené sítě budou před realizací vytyčeny! V rámci stavby budou dodrženy minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 6005 a konkrétních vyjádření správců sítí.

  - charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními díly, poloha vzhledem k poddolovanému území, záplavovému území, řešení ochrany před povodní, způsob zajištění bezpečnosti vodního díla při povodních apod.,

Stavba je navržena v obci xxxxxx v katastrálním území xxxxx na p.č. xxxxx. Stavba se nachází v zatravněné ploše / xxxxxxx. Zájmové území je mírně svažité směrem k xxxxxxx. Stavba se nenachází v záplavovém území Q100 ani v poddolovaném území. Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje.

  - údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území,

Záměr je v souladu s platným územním plánem obce xxxxx (stavba se nachází v ploše xxxx). Stavba je v souladu s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území.

  - výčet a závěr průzkumů,

V prostoru stavby bylo provedeno nejnutnější geodetické zaměření, včetně určení průběhu stávajících podzemních inženýrských sítí.

Hydrogeologické  vyjádření  k  povolení  vypouštění  odpadních  vod  z  budoucí  malé  domovní  čov  	dle  § 8  vodního  zákona  na  parcele  č. xxxxxxx,  k.ú. xxxxxxx, xx/xxxx, Mgr. xxxxxxxxx

Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stručné odůvodnění stanoviska:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  - informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu

Není požadována výjimka z požadavků na výstavbu.

  - stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu,

Stavba se nenachází v chráněných územích ani územích spadajících pod ochranu dle jiných právních předpisů.

  - vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin,

Stavba dočasně ovlivní okolní pozemky. Krátkodobé zhoršení životních podmínek přinese realizace stavby (dopravní zatížení, hluk a prašnost od provozu stavebních strojů a nákladních vozidel apod.). Organizace výstavby bude přizpůsobena požadavku minimalizace negativního vlivu na životní prostředí okolí stavby. Vyžadováno bude dodržování příslušných hygienických předpisů, pracovní doby, třídění odpadů, kontrola technického stavu mechanismů, čistota přístupových tras atd. Výstavba díla přinese krátkodobý negativní účinek v podobě vyššího dopravního zatížení, hluku a prašnosti od provozu stavebních strojů a nákladních vozidel apod. Výkopové a bourací práce budou probíhat v dostatečné vzdálenosti od okolních objektů a staveb. Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry. V rámci stavby nebudou provedeny demolice. V blízkosti stavby se nenachází vzrostlé stromy ani keře, které by mohly být v souvislosti se stavbou poškozeny. Stavba po svém dokončení nebude mít žádný vliv na okolí a životní prostředí.

h)	požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba nemá nároky na zábory zemědělské nebo lesní půdy. Po umístění sestavy ČOV do výkopu se nádrže obsypou a nakonec bude provedeno ohumusování do hl. 200-300mm.

i)	navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne,

Po dokončení výstavby ČOV nedojde ke vzniku ochranných ani bezpečnostních pásem.

j)	navrhované parametry stavby v návaznosti na účel vodního díla - například obestavěný prostor, zastavěná plocha, výška hráze, plocha hladiny při provozní hladině, objem zadržené vody, délka vzdutí při maximální hladině, délka zásobní soustavy, profily, objemy nádrží, délka úpravy koryta vodního toku, kapacita profilu a bezpečnostních přelivů, výška vzdutí a spád, návrhové průtoky, údaje o průtocích vody ve vodním toku podle druhu vodního díla (M-denní průtoky, N-leté průtoky), množství čerpaných vod a předpokládané kapacity provozu a výroby,

Kanalizační přípojka 				PVC-KG DN100 – xx,xm

Kanalizační přípojka 				PVC-KG DN150 – xx,xm

Vsakovací objekt		Štěrkový drén o roz. xx/xx/xxm

Čistírna odpadních vod		Sestava ČOV STMH15 pr.1,6m

Usazovací jímka U6		V=6,0m3

Usazovací jímka U2		V=2,0m3

Počet připojených osob		max. 15 EO

Produkce odpadních vod		max. 537 m3/rok

k)	limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod.,

Stavba nemá požadavky na dodávky energie a surovin.

Celkové vyprodukované množství a druhy odpadů a emisí

Odpady

S veškerými odpady, které budou v průběhu stavby vznikat, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, a souvisejícími právními předpisy.

Odpady budou zejména důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou přednostně využívány. Odpady budou předávány pouze oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo k výkupu určeného odpadu, přičemž každý původce odpadů je povinen zjistit, zda osoba, které odpady předává, je k jejich převzetí oprávněna.  O vzniku a způsobu nakládání s odpady bude vedena průběžná evidence odpadů. Způsob vedení evidence stanoví vyhláška č. 541/2020 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  Pokud zhotovitel během zemních prací zjistí přítomnost odpadu, znečištěného nebezpečnými látkami, stanoví jeho zatřídění a zařídí separaci a likvidaci v souladu s platnou legislativou. Může se jednat o materiály, označené „N“ ve vyhlášce 8/2021 Sb.:

| Kód druhu odpadu | Název odpadu | Kategorie odpadu | Množství odpadu (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 0 03 | O | 0 |

Emise

Nově budovaná stavby nebude mít negativní vliv na ovzduší.

Výpočet množství odpadních vod

l)	požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,

Bez požadavků.

m)	základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice,

Stavba bude provedena jako jeden celek.

- Předpokládaná doba stavby: 1týden.

- Provedení stavby v roce xxxx-xxxx.

Navrhovaný postup výstavby je následující:

• vytýčení stávajících inženýrských sítí a hranic ochranných pásem a staveniště

• provedení výkopů, pažení

• ověření polohy a hloubky uložení inženýrských sítí, provedení jejich zajištění

• dokončení zemních prací

• výstavba potrubí, osazení sestavy DČOV + vsakovacího objektu

• provedení zkoušky těsnosti potrubí

• zasypání výkopů a uvedení povrchů do původního stavu

• uvedení do provozu

• předání provozní dokumentace a revizí

Stavba nezahrnuje vyvolané ani související investice.

n)	základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,

Vzhledem k charakteru stavby bez požadavků.

o)	seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby.

-

B.2	urbanistické a základní architektonické řešení

Stavba je umístěna pod povrchem území a nemá vliv na jeho celkový vzhled. Na povrchu jsou patrny pouze poklopy usazovací jímky U6, U2 ČOV typ STMH15 a revizní šachty RŠ.

B.3	základní stavebně technické a technologické řešení

## B. 3.1 Celková koncepce stavebně technického řešení

Jedná se o podzemní stavbu U6, U2, ČOV typ STMH15, RŠ, kanalizační přípojky a vsakovacího objektu. Výkopy budou provedeny strojně v místě případných křížení pouze ručně. Všechny výkopy budou náležitě paženy.

Splaškové odpadní vody budou ze stávajícího RD gravitačně odtékat potrubím PVC-KG do předřazené usazovací jímky U6 a U2 a posléze do domovní ČOV STMH15, přečištěná odpadní voda bude odtékat přepadem PVC-KG do RŠ (odběr kontrolních vzorků) a posléze do vsakovacího objektu.

## B. 3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti

a)	celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí,

Dílo nebude běžně přístupné, vstup bude povolen jen provozovateli. Bezbariérové užívání stavby se nepředpokládá.

b)	popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností,

viz. bod 3.2 a)

c)	popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.

viz. bod 3.2 a)

B. 3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Celá projektová dokumentace byla zpracována takovým způsobem, aby provoz stavby po jejím dokončení plně vyhovoval všem požadavkům legislativních předpisů v aktuálním znění platným v době zpracování projektu. Dále takovým způsobem, aby rizika možného ohrožení života a zdraví provozovatele stavby při výkonu práce, která by mohla být způsobena technickým návrhem, byla minimalizována.

Charakteristika stavby z hlediska BOZP:

Jedná se o podzemní liniovou stavbu – U6, U2, ČOV typ STMH15, RŠ, kanalizační přípojky a vsakovacího objektu.

Projekt stavby byl zpracován tak, aby stavba jako celek, nebo její jednotlivé části, po svém dokončení a uvedení do provozu neměla (nebo byly minimalizovány) negativní vlivy na životní prostředí a aby nebyly překročeny limity ohrožující zdraví osob (např. škodlivé exhalace, hluk, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod). Zařízení a prostory pro nakládání s odpady byly navrženy v souladu s požadavky na ochranu veřejného zdraví a životního prostředí. V projektu stavby bylo navrženo takové řešení, aby stavba jako celek (nebo její jednotlivé části) nemohla ohrožovat zdraví a životy lidí a zvířat, ani ohrožovat životní prostředí následkem znečištění vzduchu a půdy.

Provozovatel musí udržovat objekt v bezpečném stavu.

B. 3.4 Základní technický popis stavby

a)	popis stávajícího stavu,

Na zájmovém pozemku nejsou jsou vedeny následující stávající sítě technické infrastruktury: xxxxx. xxxxx. Zájmový pozemek je tvořen xxxxxxx, xxxxxxx.

b)	popis navrženého řešení,

Jedná se o podzemní stavbu U6, U2, ČOV typ STMH15, RŠ, kanalizační přípojky a vsakovacího objektu. Výkopy budou provedeny strojně v místě případných křížení pouze ručně. Všechny výkopy budou náležitě paženy.

Splaškové odpadní vody budou ze stávajícího RD gravitačně odtékat potrubím PVC-KG do předřazené usazovací jímky U6 a U2 a posléze do domovní ČOV STMH15, přečištěná odpadní voda bude odtékat přepadem PVC-KG do RŠ (odběr kontrolních vzorků) a posléze do vsakovacího objektu.

V případě změn v průběhu stavby bude kontaktován projektant.

c)	popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita, kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod.

Jedná se o podzemní liniovou stavbu viz. bod B.3.4b). Stavba nespadá do kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod.

B. 3.5  Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení

Stavba nezahrnuje technické výrobní řešení. Projektová dokumentace řeší novostavbu aktivační a biofilmové čistírny ČOV systému STMH. Objemy i plochy nádrží ČOV jsou pro daný počet EO navrženy dle ČSN/ATV. Sestava se skládá z U6, U2, ČOV typ STMH15, RŠ, kanalizační přípojky a vsakovacího objektu.

## B. 3.6 Zásady požární bezpečnosti

Stavba je bez požárního rizika, bude umístěna pod povrchem území. PBŘ není vzhledem k druhu stavby řešeno.

## B. 3.7 Úspora energie a tepelná ochrana

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

## B. 3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stavba nebude mít vliv na svoje okolí, nebude produkovat odpady ani emise dle zákona o ovzduší č. 201/2012 Sb. v platném znění. Hygienické požadavky se vzhledem k charakteru stavby nestanovují.

## B. 3.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Stavba nebude mít po dokončení žádné negativní účinky na životní prostředí. Jedná se o podzemní liniovou stavbu. Stavba se nenachází v záplavovém území Q100 ani poddolovaném území.

b.4 	připojení na technickou infrastrukturu

Napojovací místa technické infrastruktury jsou u objektu rodinného domu. Sestava ČOV se napojí na domovní rozvod NN přes jistič 230 V, 16 A.

b.5 	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Stavba využívá stávající dopravní řešení – veřejnou komunikaci k objektu. K charakteru stavby není navrženo bezbariérové opatření.

b.6 	řešení vegetace a souvisejícíCH terÉNníCH úprav

Při umístění stavebních objektů nebude zapotřebí odstranit žádné zákonem chráněné dřeviny ani jiné porosty. Žádné související stavby se neočekávají. Vytěžená zemina bude použita ke zpětnému zásypu. Nevyužitá, přebytečná zemina bude odvezena na skládku v souladu s platnou legislativou. Veškeré stavbou narušené terény budou uvedeny do původního stavu, pokud budou sítě pokládány v blízkosti porostů, je nutno postupovat dle ČSN 83 9061 – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch a dále (dle §7, 8 zákona) v okolí staveniště, tj. kořenovém prostoru provádět výkopy ručně ve vzdálenosti minimálně 2,5 m od paty kmene. Poškozené kořeny je třeba zaříznout rovným řezem a rány ošetřit fungicidními přípravky. K návrhu či výstavbě není třeba použít vegetační prvky. Dojde pouze k uvedení lokality do původního stavu v souladu s požadavky vlastníku, správců dotčených pozemků.

b.7 	Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)	vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, zajištění migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto a jeho okolí, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisU4),

Stavba po dokončení nebude mít žádný vliv na životní prostředí. Při realizaci stavby dojde k negativnímu působení na životní prostředí v okolí stavby, především zvýšeným hlukem, prašnosti. V období výstavby bude přilehlé okolí dočasně zatíženo hlukem ze spalovacích motorů (hutnící stroje, kompresory, dieselagregáty). Tato zátěž pomine ukončením stavby. V průběhu stavby je třeba řešit opatření ke snížení těchto negativních vlivů, zejména pak omezením doby jejich trvání. Tyto negativní účinky budou pouze krátkodobé a budou minimalizovány ze strany dodavatele stavby na nezbytně nutnou dobu. Dodavatel stavby je povinen dodržovat příslušnou platnou legislativu.

Obecně je zásadní zajišťování provozu a provádění údržby všech zařízení v souladu s jejich schváleným provozním a manipulačním řádem.

V rámci provozu je nezbytné vést pečlivou evidenci o způsobech likvidace odpadů a další související činnosti – to vše ve smyslu příslušných prováděcích předpisů.

Navrhovaná stavba neleží v území Natura 2000.

b)	způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Není podkladem.

c)	popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona,

Není podkladem.

d)	v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.

Není podkladem.

b.8 	CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Projekt řeší odkanalizování stávajícího RD pomocí DČOV a vsakování přečištěných odpadních vod do vod podzemních v souladu s HDG posudkem.

b.9 	zásady ochrany obyvatelstva

Stavba nemá požadavky v oblasti ochrany obyvatelstva.

b.10 	zásady organizace výstavby

a) 	napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd ke staveništi bude po místní komunikaci, není třeba zřizovat nové přístupové komunikace. Všechny cesty mají pevný kryt. Staveniště nebude vyžadovat napojení na jiné sítě technické infrastruktury.

b) 	ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.,

Při realizaci stavby dojde k negativnímu působení na životní prostředí v okolí stavby, především zvýšeným hlukem, prašnosti. Tyto negativní účinky budou pouze krátkodobé a budou minimalizovány ze strany dodavatele stavby na nezbytně nutnou dobu. Nebudou nutné asanace ani demolice jiných staveb. Umístění stavby nevyžaduje kácení dřevin.

c) 	popis zásad odvodnění staveniště,

Provádění stavby nezasáhne do stávajícího odvodnění území.

Pokud se při stavbě vyskytnou podzemní vody, popř. srážkové vody ve výkopu, budou odčerpávány ponorným čerpadlem a zasakovány na pozemku stavebníka.

d) 	vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu,

Vstup a vjezd na stavbu bude umožněn přes pozemek p.č. xxxx, xxxx. Dílo nebude běžně přístupné, vstup bude povolen jen provozovateli. Bezbariérové užívání stavby se nepředpokládá.

e) 	maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Prostor staveniště bude vyhrazen na pozemku p.č. xxxxx, prostor bude upřesněn vybraným zhotovitelem.

f) 	požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti,

V průběhu stavebních prací dojde dočasně k zvýšené prašnosti, hlučnosti a zvýšení dopravy.

Toto zhoršení bude však krátkodobé a po skončení stavby úplně pomine.

Při stavebních pracích a při manipulaci s prašným materiálem je nutné aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem. Především je třeba po celou dobu stavební činnosti klást důraz na šetrnou manipulaci s veškerým prašným materiálem. Izolovat nakládání s vytěženou zeminou od okolního prostředí pomocí folií či tkanin a zamezit případnému úniku prašnosti do okolního prostředí. Nutné je také čištění vozidel při výjezdu ze stavby. Sypké materiály budou odváženy na zaplachtovaných korbách nebo při zachování alespoň horní hranou nákladu a horní hranou korby. U jednotlivých výjezdů ze staveniště budou v případě potřeby zřízeny oklepové a mycí rampy. Pokud dojde ke znečištění komunikací, je třeba je ihned očistit. Čištění komunikací provádět zásadně za mokra.

V případě poškození přilehlých komunikací od staveništní dopravy zajistí zhotovitel jejich opravu na své náklady.

Při přepravě materiálů budou minimalizovány délky přepravních tras, optimalizován počet vozidel a trasy dopravy, aby nedocházelo k přetěžování komunikací.

Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat okolí nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň.

Při provádění veškerých stavebních prací v okolí stávajících dřevin je nutné postupovat v rámci obecné platnosti ve smyslu ustanovení ZOPK a v souladu s ochrannými podmínkami definovanými v oborové normě ČSN 83 9061 (technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích). Po dokončení stavby budou lokalita, objekty stavenišť a trasy dotčených komunikací uvedeny do původního stavu.

Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto předpisem. Při provádění stavebních prací nesmí být překročena ekvivalentní hladina akustického tlaku A

• LAeq,s 65 dB v době od 7:00 do 21:00 hodin

• LAeq,s 60 dB v době od 6:00 do 7:00 hodin a v době od 21:00 do 22:00 hodin

• LAeq,s 45 dB v době od 22:00 do 6:00 hodin

Je třeba důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vždy učinit o tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu.

Obecné podmínky ochrany ŽP v okolí staveniště:

• Stavební činnost bude probíhat podle schváleného harmonogramu prací s cílem zkrácení celkové lhůty výstavby vhodnou koordinací jednotlivých činností a optimalizovaným nasazením stavební a dopravní techniky. Optimální navržení souběhu prací zajistí minimalizaci časových prodlev a prostojů stavebních strojů.

• V rámci přípravy stavby musí být vhodně zvoleno a projednáno umístění dočasných objektů zařízení staveniště, skladovacích a manipulačních ploch a přepravních tras.

• Pracovníci dodavatele stavby musí být před zahájením stavby řádně poučeni o zásadách ochrany životního prostředí. Na dodržování příslušných opatření na ochranu ŽP budou dohlížet odpovědní pracovníci.

• Stavební dodavatel musí zajistit dodržování pracovní doby od 7 do 21 hod s omezením do 18 hod pro činnosti se zvýšenou hlučností. Výstavba o víkendech bude minimalizována.

• V okolí stavby nesmí být překročeny limitní hodnoty hluku stanovené nařízením vlády NV 272/2011 Sb. v platném znění. V maximální možné míře budou využity mechanismy s nízkou hlučností.

• Dodavatel musí disponovat odpovídajícími stavebními a dopravními mechanismy, udržovanými v řádném technickém stavu, aby nedocházelo k úniku kapalin (paliva, maziva, hydraulické oleje atd.) a k zatěžování okolí stavby nadměrným hlukem a emisemi.

• Provoz stavebních a dopravních mechanismů bude podřízen požadavku minimalizace časových prodlev a běhu naprázdno. Nečinné stroje nebudou mít spuštěné motory. Činnosti se zvýšenou hladinou hluku je nutno provádět pouze ve vymezené době.

• Dodavatel musí zamezit znečišťování veřejných komunikací v okolí stavby. Vozidla musí být před výjezdem ze staveniště zbavena nečistot. Pokud dojde vlivem stavební činnosti ke znečištění komunikací, je třeba nečistoty neprodleně odstranit.

• V případě zvýšené prašnosti v suchém období budou komunikace používané stavbou kropeny, případně bude též vlhčen prostor výkopových prací. Ke snížení prašnosti přispěje též omezení rychlosti v přilehlých komunikacích.

• Vyskytují-li se v okolí staveniště vodní zdroje, musí být zabráněno jejich kontaminaci a znehodnocení.

g) 	zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Pracovníci

Pracovníci budou vybaveni vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky. Pracovníci budou mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce a budou seznámeni s organizací zajištění první pomoci a požární ochrany na staveništi.  Pro vybrané práce budou pracovníci i zdravotně a odborně způsobilí. Pracovníci budou průkazně proškoleni, případně prakticky zacvičeni v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce a jejich znalosti budou ověřeny. Školení budou provádět instruktoři a vedoucí pracovníci jednotlivých dodavatelů. Práce za provozu, za ztížených podmínek a v nebezpečném prostředí budou prováděny pekel technologických postupů zpracovaných jednotlivými dodavateli.

Pracoviště

Pracoviště musí odpovídat podmínkám, které jsou stanoveny bezpečnostními, požárními a hygienickými předpisy.

Práce ve výškách

Ochrana proti pádu z výšky nebo do hloubky bude řešena na všech pracovištích od výšky 1,5m nad okolní úrovní přednostně prostředky kolektivní ochrany, tedy ochranným zábradlím výšky 1,1m, ohrazením ve výši 1,1m minimálně  1,5m od hrany pádu, lešením, poklopy, záchytnými konstrukcemi apod. V případě, že by kolektivní zajištění vzhledem k délce trvání nebo povaze prováděné práce nebylo účelné, musí být pracovník zajištěn OOPP proti pádu. Osobní ochranné pracovní prostředky budou pravidelně kontrolovány v případě poškození nebo vypršení data použitelnosti vyřazeny a pracovníci musí být proškoleni v jejich používání.

Veškeré přímé i související a podrobné požadavky na BOZP ve fázi výstavby, které musí zadavatel a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platných a aktuálních právních předpisech.

Požadavky BOZP na zadavatele a zhotovitele stavby

Z hlediska BOZP stavba bude prováděna pouze kvalifikovanou firmou – zhotovitelem, který má

všechna potřebná oprávnění, vnitřní předpisy a postupy a je do funkce zhotovitele ustanoven na

základě odpovídajících smluvních vztahů.

Zhotovitel musí:

a) dodržovat veškeré relevantní bezpečnostní předpisy,

b) dbát na bezpečnost všech osob, které se souhlasem zhotovitele mohou pobývat na staveništi,

c) zajistit, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tím zabránit ohrožení těchto osob,

d) zajistit oplocení, osvětlení, ostrahu a dozor na stavbě až do jejího dokončení a převzetí,

e) zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, stezek, krytů a plotů), které mohou být

nezbytné pro realizaci stavby a k užívání a ochraně veřejnosti, vlastníků a nájemců přilehlých pozemků,

f) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.

Zákon 309/2006 Sb. ukládá zadavateli stavby (stavebník = investor = objednatel), za určitých daných podmínek, povinnost určit a najmout koordinátora (případně koordinátory) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  Platné právní úpravy stanovují povinnosti i pro ostatní účastníky výstavby ve vztahu k určenému koordinátorovi a potřebné součinnosti.

h) 	bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Množství vykopané zeminy	xxx m3

Zemina bude ponechána v prostoru staveniště. Vykopaná zemina bude vyžita z části k zásypu rýhy a terénním úpravám na pozemku.

i)	limity pro užití výškové mechanizace,

Bez limitu.

j) 	požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,

Stavba bude provedena jako jeden celek.

- Předpokládaná doba stavby: 1týden.

- Provedení stavby v roce xxxx-xxxx.

Navrhovaný postup výstavby je následující:

• vytýčení stávajících inženýrských sítí a hranic ochranných pásem a staveniště

• provedení výkopů, pažení

• ověření polohy a hloubky uložení inženýrských sítí, provedení jejich zajištění

• dokončení zemních prací

• výstavba potrubí, osazení sestavy DČOV + vsakovacího objektu

• provedení zkoušky těsnosti potrubí

• zasypání výkopů a uvedení povrchů do původního stavu

• uvedení do provozu

• předání provozní dokumentace a revizí

Stavba nezahrnuje vyvolané ani související investice.

k) 	návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek,

S přihlédnutím k rozsahu stavby je navržena 1kr. kontrolní prohlídka stavby a to závěrečná kontrolní prohlídka stavby po ukončení stavebních prací vedoucím realizace stavby.

l) 	dočasné objekty

Není řešeno

ZÁVĚR

Projekt je zpracován v rozsahu pro povolení stavby (záměru) vodního díla včetně souvisejících technologických objektů dle přílohy č.2 k vyhlášce č. 131/2024 Sb. a v souladu s platnými předpisy. Tzn. projekt slouží pro jednání s úřady za účelem vydání povolení stavby (záměru). Projekt předpokládá, že následné provedení stavby se bude řídit platnými legislativními předpisy, technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. Stavba bude realizována autorizovanou prováděcí firmou. Všechny použité materiály budou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. Certifikáty, popř. prohlášení o shodě je nutné předložit k případné kolaudaci objektu – zajistí dodavatel části. Při kladení venkovních vedení budou dodrženy minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 6005 a konkrétních vyjádření správců sítí. Všechny sítě budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. Před započetím výkopových prací budou vytyčeny ostatní sítě.